中国重汽集团济南卡车制造公司莱芜工厂车架一部折弯机搬迁项目

招　标　文　件

招   标  人：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2025年12月

招标公告

一、招标条件

中国重汽集团济南卡车制造公司莱芜工厂车架一部折弯机搬迁项目，以公开招标的方式进行采购。本项目业主为中国重汽集团济南卡车股份有限公司，项目资金来自 企业自筹 ，出资比例为 100% 。该项目现已具备招标条件，欢迎具备条件的潜在投标人参加投标。

二、项目概况与招标范围

- 项目名称： 济南卡车制造公司莱芜工厂车架一部折弯机搬迁项目

- 采购形式编号：FSCZB2025120251；

- 项目地点：莱芜工厂车架一部纵梁车间；

- 项目概况：对莱芜工厂两台折弯机进行维修与改造，并安装到车间预定位置，与现有上下料设备完成信号对接，实现自动联线生产，主要维修内容如下：

第一台折弯机主要维修内容：

1)制作安装料架导向辊，角度编码器、PLC内存卡安装。

2)液压站油冷机更换，液压比例阀与放大器更换。

3)新增扫码系统，实现纵梁编码的自动识别。

4)设备清洁、补漆。

5)设备程序编写与调试。

6)设备的现场安装与调试。

第二台折弯机主要维修内容：

1)更换现有折弯模具，主机润滑系统。

2)进行电气、液压及机械零部件、电缆、信号线等更换。

3)输送料件辊子更换为包胶辊。

4)下料小车改造为输送链结构。

5)新增扫码系统，实现纵梁编码的自动识别。

6)设备清洁、补漆等项目。

7)设备程序编写与调试。

8)设备的现场安装与调试。

具体内容详见招标技术文件。

- 项目工期：投标方应自中标通知发布之日起，60个日历日之内完成折弯机维修并到货莱芜工厂，接续30个日历日内完成最终调试。

三、投标人资格要求

1、公司注册资本不少于300万元（人民币）；

2、公司需成立两年以上，或有相关工作经历和成功的工程案例；

3、在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录；无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为和行政处罚记录；

4、公司财务良好，经营稳定，有全面履约的能力；供方之间有良好的竞争关系；

5、投标单位应具有良好的商业信誉，没有被处于责令停产、财产被冻结、接管、破产、且财务状况良好。投标单位未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单。

6、投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

7、应签订“安全协议书”明确双方安全责任与义务；严禁拍照；

8、维修队伍中主要作业人员必须具有合规的特种设备作业人员证，主要负责人应持有特种设备安全管理人员证；危险作业（登高、动火、临时线等）应经审批后实施。

9、招标采购项目采用供应商直销模式进行采购，原则上不允许代理商投标。

四、报名、投标

### 1.应标报名

### 应标报名截止时间：2025年12月29日17：00

- 拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名，具体流程如下：
①系统注册与信息维护
首次注册供应商：请根据《SRM非生产供应商注册手册》（附件一）完成平台账号注册。
已注册供应商：请登录系统核对系统中2022-2024年度财务数据。如尚未填写或信息不全，请参照《SRM非生产供应商注册手册》（附件二）及时进行补充与更新，确保信息真实、完整。因供应商信息不全或错误导致的报名不成功，由投标人自行承担。
②应标流程

- 注册及财务数据维护完成后，参照《SRM系统供应商用户手册》（附件三）登录平台，进入“供应商应标”模块，选择对应项目点击“应标”，并按照本公告的“应标文件编制”要求准备资料并上传。资质审查通过后，视为报名成功（是否为代理商请如实选择）。

投标人应按资质文件格式要求组成应标资质文件（对以下所要求的投标文件如有任何一项未实质性响应，将可能导致其投标文件被拒绝）要求每页都需加盖公章：

①营业执照复印件（需加盖公章）；

②法定代表人授权书；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明。投标联系人及其联系方式；

③2022年1月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；

④经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）。

⑤投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；（附投标当日系统内相关截图或报告）；

⑥企业最近半年的完税证明，并附年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）

⑦近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规行为的声明；

⑧企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

⑨企业信用证明材料（征信中心出具的信用报告）；

⑩投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。（应标时不做要求，投标时需随文件上传）

以上内容合定扫描到资质文件当中。投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其应标文件被拒绝.

- 2.投标

- 投标人在重汽e采通网站上应标审批通过后需继续完成供应商投标，供应商需在投标截止时间前上传投标文件（电子版）至e采通网站投标，超过投标截止时间将视为参与失败。

- 投标截止时间：2026年1月5日9:00

五、开标

- 1.开标时间：2026年1月5日9:00时。（暂定，以实际通知为准）

- 2.开标地点：线上会议（投标方需要在开标前，将投标保证金缴纳凭证截图发给商务联系人黄嘉豪，微信号17860606327，获取会议链接）

- 3.商务联系人：黄老师 17860606327 huangjiahao@sinotruk.com

- 技术联系人：张老师 13969065152 zhangyong@sinotruk.com

六、评标办法

本项目采用综合评标法中标，在满足招标人资格和技术要求的前提下。选取商务谈判后议定总价，综合得分最高的为本项目中标人。

- 1、本次评标e采通上进行报价，评标专家组将与投标人进行多轮商务谈判，每轮谈判价格不得高于上一轮报价。

- 2、招标人不接受任何选择性报价，对投标人的每一种投标方案只允许有一个投标价。所有投标价均以人民币报价。

七、技术要求

技术要求详见“技术文件”

八、投标文件

投标方的投标文件由资格证明文件、商务标书构成。投标人需在投标截止时间前上传完整的投标文件（电子版）至e采通网站投标。

- 资格证明文件包括（以下文件均需加盖公章）：

①营业执照复印件（需加盖公章）；

②法定代表人授权书；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明。投标联系人及其联系方式；

③2022年1月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；

④经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）。

⑤投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；（附投标当日系统内相关截图或报告）；

⑥企业最近半年的完税证明，并附年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）

⑦近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规行为的声明；

⑧企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

⑨企业信用证明材料（征信中心出具的信用报告）；

⑩投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 技术标书

2.1技术规格偏离表，必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；

2.3提供2022年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；

2.4供货期及保证措施；

2.5产品的技术服务和售后服务内容及措施；

2.6交货进度及计划；

2.7投标产品技术支持材料，投标人所投标设备详细技术资料清单；

2.8设备质量承诺函；

2.9投标人需提交的其它资料。

- 商务标书

a)投标函

b)开标一览表

c)商务条款偏离表及技术需求偏离表（如投标文件的商务或技术条款响应与招标文件有偏离，需在表中注明）

d)售后服务及相关承诺类

e)投标人认为需要提供的其它文件和证书

f)营业执照、提供与资质文件相同类似业绩表。

2、证明投标人所提供的货物及/或服务的合格性和符合招标文件规定的文件，包括但不限于：对招标技术文件的逐项应答、产品彩页，对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准。

3、近三年财务报表或近三年财务资料，加盖公章。包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表，应提供中文版本的审计报告或财务报表。

投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标文件被拒绝。

投标人参与重汽卡车公司招标项目时根据甲方要求提交资质原件待审。

4、商务文件至少应对招标设备（或材料）“商务偏离”做出有无说明，若有，应予以详细填写和说明（附件4)。

5、投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏的地方，必须由法人代表或授权代表签字或盖章。

6、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

九、付款方式

⑴本次招标为公开招标，报价应为：

经与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；

⑵所有报价货币单位为：万元（人民币），含税；

报价包含未税价格、税率、及含税合计金额及提供具体的报价分解表（后有附表：开标一览表）

⑶付款结算方式：半年期商业汇票(包括银行承兑汇票和商业承兑汇票)

a)在合同约定维保期内全部实施完毕无质量问题，经检验、调试及至少30天试运行、最终验收合格后供方提交下列单据经需方审核无误后，委托方根据济南卡车制造公司财务管理流程，按照规定挂账后30天账期，账期满后提交资金计划后付给承揽方合同价格约 90%的价款。

A 金额为合同总价格100%的增值税发票（适应税率）（正本一份，复印件二份）。

B 该项目经相关机构最终验收、备案证书或资料文件的复印件一式五份。【特殊项目才需要】

b)剩余合同总金额的约10%作为质量保证金，待该合同标的质量保证期满，经项目招标单位出具证明和必要的手续，委托方在按照规定账期内支付给承揽方该合同价格的约10%尾款（如有问题，应扣除相应部分款项）。

具体以双方最终签署的合同为准。

（4）项目限价：含税150万元，超过投标限价无法投标。

注：付款方式和付款比例不允许偏离。

十、投标保证金

- 投标保证金的缴纳形式：银行基本账户转账或保函。

- 投标保证金缴纳截止时间：2026年1月5日9:00 。投标方应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由投标方自行承担。

投标保证金的金额：人民币20000元

名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

账号：531900051810601

户名：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司济南分行营业部

联行号：308451028020

投标保证金应从投标人的基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标。

转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

- 投标保证金的退还

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。

4.发生以下情况时，招标人有权没收保证金：

（1） 截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

（2）投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

（3）若为视频开标，招标过程中澄清函等资料原件未按要求提交的；

（4）4自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

（5）投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

（6）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

（7）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；

（8）供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理；

（9）采购文件规定的其他情形。

十一、中标

- 评标定标后，招标人将以书面通知的形式通知中标单位。

- 中标人收到中标通知后，应在30个工作日内与招标人签订合同，中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，取消其中标资格。

- 若投标人已成为意向中标人，投标人必须无条件配合招标人完成核价流程的工作。

十二、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同，招标人有权取消其中标资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，因招标产生的相关的费用以及一切损失均由中标人承担。已签订合同的，招标人有权单方解除合同，瑕疵中标人不得以此为由向招标人主张任何权利和请求。

## 十三、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（9）有效投标不足三家；

（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

（12）不同投标人的投标文件异常一致；

（13）投标报价呈规律性差异的；

（14）法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；

（6）招标人认为其他应终止招标的情形。

十四、本次招标最终解释权归中国重型汽车集团有限公司。

- 招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准。

第二部分 技术要求

项目概况

- 1.项目名称：济南卡车制造公司莱芜工厂车架一部折弯机搬迁项目

- 2.建设地点：莱芜工厂车架一部纵梁车间

- 3.工作制度：300天/年、2班24小时、设备年时基数6120小时以上

- 4.货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 安装地点/服务对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 折弯机搬迁、维修改造 | 非标 | 套 | 2 | 济南卡车制造公司莱芜工厂 |

备注：

- （1）表中列举了投标方的主要供货范围，表中内容不可能完全列举，应与本技术任务书的要求综合考虑，投标方应当明确理解与接受，如有疑问，应当在回标时及时提出，与招标方以书面形式达成一致。如果投标方未提出异议，则投标方有义务无条件完成本项目任务目标，由此增加的工作范围及相关费用属于投标方的范围，招标方不再为此支付额外费用。

- （2）本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等。

- 5.时间工期：投标方应自中标通知发布之日起，60个日历日之内完成折弯机维修并到货莱芜工厂，接续30个日历日内完成最终调试。

## 6.质保期：项目质保期为一年，从本线设备终验收后开始计算。

7.使用环境

- 7.1海拨高度：1000m以下；

- 7.2室内环境：温度：0℃～45℃；相对湿度：≤95%（非结露环境）；

- 7.3室外温度：日均最高温度33℃，日均最低温度-5℃；

- 年极端最高气温39.9℃，年极端最低气温-19.3℃；

- 年平均气温：13.3℃，年平均相对湿度：65%。

- 降雨量：日最大降雨量300mm、时最大降雨量100mm。

- 7.4最大风速：33.3m/s；

- 7.5最大积雪厚度：200mm；

- 7.6最大冻土深度：450mm；

- 7.7地震设防裂度：七度；

- 7.8电力：中国制式，供电电压380V±15%/220V±15%，供电频率50Hz±2%；

- 7.9给水：市政自来水或软化水；

- 7.10压缩空气：自备空压机自产压缩空气，0.4～0.6Mpa；

技术方案

一、设备用途及基本要求

纵梁数控折弯生产线是专门用于前宽后窄汽车车架纵梁折弯成形，本项目是将中国重汽济南卡车制造公司莱芜工厂的两台折弯机进行维修、改造，满足莱芜工厂的生产需求。

基本要求：

1.1投标方对折弯机机零部件进行检查，缺失的部件进行补补齐，损坏的部件进行修复，因检查原因未识别的内容或报价缺项等由投标方负责，项目报价已包含了达到招标交付要求的所有维修内容。

1.2投标方应加强对搬运过程中的管理，搬运与维修过程中的机器设备损伤、损坏的，投标方应当赔偿机器设备损失及招标方由此遭受的其他损失。

1.3到达招标方场地后投标方要认真安装，调试，使机器达到最佳运转状态，机器不能达到合同约定运转水平的，招标方有权要求投标方继续进行调试直至达到相应标准，影响正常生产的，招标方有权要求投标方进行赔偿。质保期内，如需再行调试和技术指导的，投标方应当进行调试和技术指导，并不得再次收取费用。

二、设备组成及主要技术参数：

1.设备组成

| 序号 | 内容 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 折弯主机 | 套 | 2 |  |
|  | 送进料架 | 套 | 2 |  |
|  | 定位料架 | 套 | 2 |  |
|  | 出料小车 | 套 | 2 |  |
|  | 后限位装置 | 套 | 2 |  |
|  | 液压系统 | 套 | 2 |  |

2.维修、改造设备组成

对莱芜工厂两台折弯机进行维修与改造，并安装到车间预定位置，与现有上下料设备完成信号对接，实现自动联线生产，主要维修内容如下：

第一台折弯机主要维修内容

- 制作安装料架导向辊，角度编码器、PLC内存卡安装。

- 液压站油冷机更换，液压比例阀与放大器更换。

- 新增扫码系统，实现纵梁编码的自动识别。

- 设备清洁、补漆。

- 设备程序编写与调试。

- 设备的现场安装与调试。

第二台折弯机主要维修内容

- 更换现有折弯模具，主机润滑系统。

- 进行电气、液压及机械零部件、电缆、信号线等更换。

- 输送料件辊子更换为包胶辊。

- 下料小车改造为输送链结构。

- 新增扫码系统，实现纵梁编码的自动识别。

- 设备清洁、补漆等项目。

- 设备程序编写与调试。

- 设备的现场安装与调试。

3.主要技术参数

3.1被加工零件相关尺寸与精度

| 零件名称 技术要求 | 车架纵梁和加强梁（单位：mm） |
| --- | --- |
| 翼面角度（两端头200mm范围除外） | 90°±1 |
| 腹面外开口宽尺寸h偏差 | （220-380）±0.5 |
| 翼面高度尺寸B偏差 | (60-120)±2 |
| 内圆角尺寸R的偏差 | 12 （0，﹢2） |
| 腹板纵向直线度偏差（翼面平放测量） | 0.1%，在12米长范围内总直线度≤5 |
| 腹板平面度 | 腹板D范围内不平度≤0.4 |
| 翼面纵向直线度偏差（开口向上平放测量） | 0.1%，在12米长范围内总直线度≤5 |
| 定尺长度L偏差 | L±3 |
| 最大扭曲挠度 | 4 |
| 两端头 200mm 范围内翼面角度公差 | ±2° |

3.2材料的机械性能：

| 屈服强度 | 350～750 MPa |
| --- | --- |
| 抗拉强度 | 350-950Mpa |
| 延伸率 | ≥15% |

3.3 前宽后窄汽车纵梁数控折弯生产线压弯后纵梁技术要求

第二折弯点距尾部（非变截面处）的距离：L3≥1800 mm；从最后一个折弯点到前端最大距离L4≤3000mm。

前宽后窄过渡处高度范围：H1=45～125mm，L2长度大于600mm时，过渡处腹面高度公差≤±2mm（在折弯点200mm测量处，D尺寸范围内），L2长度小于600mm时，过渡处腹面高度公差≤±2.5mm；过渡处两折弯线长度公差≤±3mm。前宽后窄工件，L2=400～1500 mm ，L2≥（L4-L1）=350mm。

图二  前宽后窄车架的纵梁及加强梁结构简图

大梁长度：4500-12000mm±5

外开口尺寸：220-380mm±1

纵梁厚度：4-10mm

翼面高度（h+t）：60-120mm（﹣1，﹢2）

过渡区不允许开裂，变形处起皱不大于1mm

加工过程不破坏工件漆面。

折弯后两个直腹面X向、Y向平行度：0.5º

3.4加工精度要求

- 过渡处腹面高度公差≤2mm；过渡处两折弯线长度公差≤3mm。

- 料头距第一折弯点的送进精度≤3mm。

- 翼面过渡区不允许产生开裂,变形处起皱不大于 1mm。

3.5生产节拍要求

生产节拍：单机＜14分钟/辆（单辆份4根梁）。

3.6其它工艺技术要求

- 能适应多品种的生产。

- 操作维修方便。

- 折弯角度可根据需要通过控制系统进行自动控制，折弯时保证零件与机床、模具不干涉。

- 在折弯时，先进行过弯折弯，再回折，然后进行100%测量，根据需要再自动重复折弯修正。

- 不同厚度的加工件模具转换实现自动。

## 3.7加工产品主要规格

| 序号 | 角度 | 高度差 | 第一折弯距离 | 斜面距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 75 | 1057 | 713 |  |
| 2 | 7 | 123 | 970 | 1001 |  |
| 3 | 6 | 45 | 789 | 428 |  |
| 4 | 4.5 | 101.5 | 2500 | 1270 |  |
| 5 | 6 | 57.5 | 323 | 550 |  |
| 6 | 5 | / | 220 | / | 只有一个弯点 |
| 7 | 3 | / | 870 | / | 只有一个弯点 |

- 工艺流程及技术要求

## 1.工艺流程

上工序高位库通过移行机将纵梁按辆份输送至折弯机上料辊床，物流控制系统接收高位库纵梁信息后传递至折弯机，折弯机上料辊床自动接料，上料行吊将纵梁吊运至折弯机料架，折弯机扫码识别判断后自动调用程序折弯，折弯后将完工信息反馈给物流控制系统，下料行吊将纵梁调离出料小车。

2.主要搬迁、维修、改造内容要求

本项目所含两台折弯机已完成部分维修工作，投标方按要求完成剩余维修工作，以下要求为两台折弯机最终交付状态的基本要求，投标方对折弯机的交付状态负责。

该生产线由主机、模具、进给系统、检测系统、电气系统、液压系统和气动系统等部分组成。

## 2.1主机（维修、改造为主）

## 1)端头定位改用精密光幕。

## 2)更换缸体及活塞所有密封，确保动、定主缸和主、副夹紧缸无漏油。动、定主缸的缸壁进行刮研镀铬处理或换新；

## 3)做集中润滑与废油收集。

## 4)恢复纵梁实时角度检测，满足节拍情况下实现100%检测。

## 5)漆面翻新。

## 2.2模具（整体更换）

## 1)成形模具板采用耐磨性好的合金钢材料。

## 2)内固定板的宽度根据最小尺寸 200mm 设计。

## 3)上下压紧缸模具上压料块宽度大于 380mm。

## 4)满足一弯、二弯距离≥350mm。

## 5)满足纵梁板厚4-10mm。

## 6)模具油缸无漏油。

## 7)做集中润滑与废油收集。

## 2.3送进料架（维修、部分工件换新）

## 1)送进支撑辊道包胶处理。

## 2)辅助导向轮包胶处理。

## 3)升降油缸无漏油。

## 4)增加防放偏机构。

## 5)链传动维护保养，护板换新。

## 6)漆面翻新。

## 2.4定位料架（维修，部分工件换新）

## 1)送进支撑辊道包胶处理。

## 2)辅助导向轮包胶处理。

## 3)传动轴增加支撑装置，护板换新。

## 4)减速开关更换为减速光幕开关。

## 5)升降油缸无漏油。

## 6)升降位移传感器更新。

## 7)漆面翻新。

## 2.5出料小车（整套换新）

## 1)采用履带链结构，表面安装尼龙板，保护漆面。

## 2)辅助导向轮包胶处理。

## 3)带有纵梁定位气缸。

## 4)高度升降电机驱动，人工识别标尺定位。

## 5)带有警示报警功能。

## 6)运行速度多段速控制。小车位移激光测距。

## 7）纵梁开始向上折弯时，小车移动至接料位置。

## 2.6液压系统

## 1) 对液压油箱及润滑油箱、管路、过滤器、通道体等部件进行清洗，液压系统的清洁度应符合JB/T-9954的规定；所有电磁换向阀、压力调节阀、插装阀、组合阀清洗，对阀芯磨损严重的液压阀进行更换；所有阀件密封O型圈换新。

## 2)液压管路、压力表全部换新。

## 3)液压系统无漏油。

## 4)油冷机维修，确保全年油温控制在45度以下。

## 5)检修全部液压泵及润滑泵，要求达到额定功率。

## 6)油箱漆面翻新。

## 2.7电气系统

## 1)控制柜、外部线缆、电控柜内部线缆全部换新。所有导线从一个端子至另一个端子的走线必须是连续的，中间不许有接头；接线盒内，导线必须留有足够的长度，以便拆线和接线；电缆的两端必须用卡子固定或支承，使导线末端不承受拉力；修复所有接线盒，盖子需加装密封垫，必须经得住油、水等腐蚀。接线盒和穿线盒及其入口都必须有最低的防护等级IP54；导线接头除必须采用焊接情况外，所有导线全部采用冷压接线头；按图纸恢复全部搬迁设备的导线标记（线号），线号管材料必须采用耐久抗油污腐蚀的材料。线号必须采用一体式套管（每位数字不可拆分），线号管与导线应紧密配合不得间隙过大。要求采用打印线号严禁采用手写方式；移动部件的接线必须用软导线（或软电缆），必须把一端固定在不动部分上，而另一端固定在可动部分上。不可依靠端子板的连接端子作固定。导线护套必须能承受机械运动，油和温度的有害作用。运动的导线必须支承牢固，使得接点上不产生机械拉力，又不出现急剧的弯曲。电缆下垂弯曲部分必须有足够的长度，使电缆弯曲半径至少是它外径的十倍；为了便于维修，凡安装在同一机械防护通道内的导线束（包括电缆），必须提供附加的备用导线，备用导线的端头必须做绝缘处理；所有交流动力导线和电缆线标称截面不得小于2.5mm2；所有控制柜内控制信号线标称截面不得小于0.75mm2；所有现场电气设备控制信号线的标称截面不得小于1mm2 ，全部控制导线或电缆采用多股铜芯软电线。电缆、导线安装不得绞合、打结；全部搬迁设备的外部电缆（主控柜至机床之间的连接电缆）的敷设，地面部分沿电缆沟采用电缆桥架或穿金属管敷设，金属管口必须配塑料护口。地面至空中部分采用镀锌金属走线槽敷设。走线槽的转角或非标准长度的部分要求按现场情况定做，原则上不允许现场切割或焊接。电线管、走线槽、电缆桥架必须留有足够的空间。电缆桥架或走线槽内，应将动力线和信号线用隔板分开防止产生干扰。所有桥架、电线管、走线槽必须良好接地。

## 2)控制系统换新，PLC采用西门子S7-1500系类，匹配模块换新。主控制柜采用空调制冷；定位料架送进系统结构换新，招标方提供西门子伺服电机、伺服器。

## 3)控制柜换新，控制柜内空气开关、交流接触器、中间继电器、开关电源、比例阀放大器（含液压比例阀）、变频器、按钮、旋钮等元器件全部换新。

## 4)触摸屏换新；触摸屏采用西门子精智面板显示屏， 12"宽屏TFT（彩色）。可存储纵梁折弯参数5000个以上，允许参数按明细整体导出，编辑后整体导入功能，能显示设备的工作状态，显示在加工纵梁的信息与状态，具有本机故障自动诊断和实时报警功能。可通过增加工控机实现；

## 5)增加自动扫码系统，实现扫码后自动调用折弯程序，全自动连续生产。

## 6)负责与招标方的上下料物流单元建立通讯，实现数据交互，网络通讯所需元件、线路由投标方负责。

## 7）对全部的电机进行维护保养，更换轴承并对轴承进行注油。更换轴承的精度等级必须达到原有等级。

## 2.7润滑系统

## 润滑系统全部换新。

## 各运动部件均有润滑点。主机各润滑点采用集中润滑，模具采用油分配器实现自动定时定量润滑，滚道装置太分散采用分散手工润滑。分油器方便拆卸检测维修。

## 2.8气动系统

## 气动系统全部换新，采用SMC标准气动元件。

## 2.9其他

## 1)设备覆盖板全部更换。

## 2)未提及损坏工件、精度不合格工件换新。

## 3)设备颜色招标方提供色号。

## 2.10设备主要外购元件清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压站 | 国产组合装配 |  |
| 2 | 主控电磁阀 | 力士乐 ATOS |  |
| 3 | 比例阀(含放大器) | 力士乐 ATOS |  |
| 4 | 弯曲缸 | 国产优质 |  |
| 5 | 压紧缸密封件 | 德国Freudenberg |  |
| 6 | 小型油缸 | 四方 海宏 |  |
| 7 | PLC系统 | 德国SIEMENS |  |
| 8 | 人机界面 | 德国SIEMENS |  |
| 9 | 床身角度测量 | B+F |  |
| 10 | 电气柜 | 威图 霍夫曼 |  |
| 11 | 电控元件 | 施耐德 欧姆龙 |  |
| 12 | 变频器 | 汇川 |  |
| 13 | 气动元件 | SMC |  |
| 14 | 送进伺服电机 | 西门子 |  |
| 15 | 其他电机减速机 | 国贸 |  |
| 16 | 模具润滑 | 贝奇尔 |  |
| 17 | 扫码枪 | 康耐视 |  |

- 安装和使用条件

## 本生产线适应用户使用环境，用户应严格按供方图纸施工设备基础。

## 1.供电要求：电压380V±10% 、50HZ±2HZ，总功率70KW；

## 2.气源要求：清洁干燥，压缩空气压力不小于0.5MPa，流量20L/min；

## 3.车间内环境：温度 0～40℃，湿度 30～90% RH (非冷凝)，无有害及腐蚀性气体、无粉尘环境；

## 4.本生产线液压系统可使用国产46号高级抗磨液压油或性能更高的油品；

## 6.动力供电源要求：

## 电源从车间动力配电柜总开关引入，至折弯机电源主控开关的电缆由招标方负责。

## 7.设备的油漆和颜色要求：

## 设备颜色由招标方提供国标色标号，投标方负责喷涂。

- 其他

## 1.图纸会签

## 双方合同签订15日内，进行图纸会签（按双方约定方式进行会签），投标方要提供详细设备平面布置图及设备基础图,包括设备电气柜之后动力管线布置图。图纸会签后方可投入后续工作。

## 2.运输、安装、调试

## 2.1设备的运输和到货后，设备的安装调试工作和安装时的起重由投标方负责。设备的安装过程时，厂房内行车安装到位的情况下，招标方免费提供厂房内的行车供投标方使用。

## 2.2设备到达招标方工厂后，设备基础、二次灌浆、电柜放置平台、水、电、气、动力、其它附属设施由招标方负责；设备二次侧用水、电、气等公用连接由投标方负责。

## 2.4从设备控制柜到折弯机的外部线、电缆桥架由投标方负责。水、气主阀门之后的管路由投标方负责。

## 3.随机资料

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换新部件维修用图 | 3套 |  |
| 2 | 机械使用说明书 | 3套 |  |
| 3 | 气动系统原理图 | 3套 |  |
| 4 | 润滑系统原理图 | 3套 |  |
| 5 | 电气原理图 | 3套 |  |
| 6 | 电气接线图 | 3套 |  |
| 7 | 电气使用说明书 | 3套 |  |
| 8 | 易损件图纸 | 2套 |  |
| 9 | 易损件清单 | 2套 |  |
| 10 | 设备合格证 | 1份 |  |
| 11 | 控制屏程序 | 1套 |  |
| 12 | 油缸检测报告 | 1套 |  |
| 13 | 发货清单 | 1份 |  |

- 设备验收与质保

## 1.发货前预验收：在投标方厂内验收，投标方在设备制造完成后提前一周通知招标方参加产品验收。

- 2.终验收：

- 2.1终验收规程：

设备允许情况下，一般先连续运15天，每天连续8小时，除用户方面因素外，必须达到以下要求：

- 在整个验收过程中没有维修、更换零部件或元件行为；

- 所有出现的调整，每次调整时间均不超过 30 分钟；

- 终验收原则上要求一次完成。

- 终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告。

- 2.2设备终验收的一般标准与要求：

- 资料齐全性、完整性和有效性。

- 设备应运行灵活、稳定、可靠、安全，无异常声音和非正常振动。设备不允许出现漏水、漏液、漏气（汽）。运动的零部件（应动作平稳、没有异常声音，不松动或易于调整；

- 设备外观应无损伤，应该涂满同种明亮清晰的油漆（特殊标志除外）。设备应该完整且所有的零部件应该安装牢固，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷；

- 所有的管道和电缆线等，应排列有序（正确、牢固、整齐）无皱褶、收缩和裂缝，电缆线在整个长度范围内，所有的接头应完全正确地连接；

- 设备应有完整的标牌，且清晰易见；

- 设备的润滑系统工作可靠，润滑点易于到达；

- 设备的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求；

- 符合国际（ISO/IEC）标准规范；

- 所有的压力容器应具备合格证（如果有压力容器）；

- 计量仪器、仪表配套合理，采用中国的法定计量单位，计量准确、灵敏可靠。保证设计指标和仪器说明书的参数的实现，要求竣工验收交付一次合格，返修更换校调不超过  48 小时，特殊情况除外；

- 设备质量、技术性能等，按照签定的技术协议书和合同规定的终验收标准验收；

- 2.3终验收依据

依据招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同。

## 终验收合格后双方代表在最终验收报告上签字生效。

- 技术服务及售后服务

## 1.安装、培训与指导：

## 1.1安装：投标方负责设备的包装、运输、安装、调试和培训服务。

## 设备地基的预埋件（地基一次施工浇筑的预埋板等）由招标方负责，非预埋件（现场安装、调整零件：地轨、调整螺栓、压板、调整块、二次预埋的地脚螺栓）由投标方负责。

## 1.2培训：培训一次，培训效果达到操作人员独立、熟练操作设备。

## 1)培训方式：终验收阶段，投标方在招标方单位培训招标方操作和维修人员。

## 2)培训范围：

## a）机械机构、电气原理的培训；

## b）控制系统、编程的培训；

## c)设备安全、操作与维修的培训；

## d)培训对象：具有高中以上相关专业学历的操作与维修人员。

## 2.保修及售后服务：

## 2.1在质保期内，正常使用条件下，供货方对设备出现的故障应及时维修；零部件损坏，非设备零件质量原因时，及时给予更换（仅收取成本费）；设备零件质量原因时，免费更换。

## 2.2供货方对设备提供终身维修服务。

## 2.3供货方在收到设备故障通知后，2小时内以电话或传真给予解决问题的答复；如不能解决，投标方将24小时赶到招标方现场进行售后服务。产品保修期外，终生享受及时的、优质的、优惠的技术服务和配件供应。

## 附件1 投标函

致：中国重汽集团济南卡车股份有限公司：

根据贵方                         招标公告              ，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件的电子版投标文件一份（电子版投标文件为纸质盖章版的扫描件或加盖电子章；不盖章无效。）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

## 附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就 济南卡车制造公司莱芜工厂车架一部折弯机搬迁项目 现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

## 附件3 投标人基本情况及资产情况汇总表

### 表 3-1 投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 注册时间 |  |
| 企业法人代表 |  |  |  |  | 企业资质 |  |
| 品牌区分 | 自产 总代理 代理 经销 |  |  |  |  |  |
| 品牌名称 |  |  |  | 质量 体系 |  |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |  |
| 参保职工总人数 |  | 工程技术人员 |  | 生产、销售人员 |  |  |
| 企业优势、关键产品特点 |  |  |  |  |  |  |
| 企业行业水平及行业口碑 |  |  |  |  |  |  |
| 公司现有主要研发、 实验、生产设备 |  |  |  |  |  |  |
| 近三或五年企业类似业绩及履约情况 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务及质量 |  |  |  |  |  |  |
| 对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介 |  |  |  |  |  |  |

### 表 3-2 资产情况汇总表

| 公司资产情况汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金（万元） |  |  |  |
| 实收资金（万元） |  |  |  |
| 年度资产情况 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 流动资产（万元） |  |  |  |
| 非流动资产（万元） |  |  |  |
| 营业收入（万元） |  |  |  |
| 年底资产总值（万元） |  |  |  |
| 年底负债总值（万元） |  |  |  |
| 资产负债率（ %） |  |  |  |
| 净利润（万元） |  |  |  |
| 未分配利润（万元） |  |  |  |
| 营运资金 |  |  |  |
| （本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入 |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

## 附件4 保密承诺函

项目名称：济南卡车制造公司莱芜工厂车架一部折弯机搬迁项目

中国重汽集团济南卡车股份有限公司：

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

## 附件5 技术规格偏离表

项目名称：济南卡车制造公司莱芜工厂车架一部折弯机搬迁项目

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

## 附件6 2022年1月1日以来同类项目业绩一览表

项目名称：济南卡车制造公司莱芜工厂车架一部折弯机搬迁项目

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 （万元） | 数量 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年1月1日至今所有业绩合同总额汇总（必填） |  |  |  |  |  |  |

注：提供2022年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，此项很重要，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

## 附件7 设备质量承诺函

项目名称:  济南卡车制造公司莱芜工厂车架一部折弯机搬迁项目

中国重汽集团济南卡车股份有限公司：

我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件8 开标一览表

《开标一览表》单独封存，以备唱标使用

项目名称：济南卡车制造公司莱芜工厂车架一部折弯机搬迁项目

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标总价（元） | 质保期 | 交货及安装 时间 | 付款方式及比例如何响应 | 付款方式及比例是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 济南卡车制造公司莱芜工厂车架一部折弯机搬迁项目 | 1 | 不含税价： 含税价格： （大写： ） 税率： |  |  |  |  |

注：

- 此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

- 需写明含税价、不含税价格、税率。

- 投标总价大写为必填项，如发生大小写不一致，以大写为准。

- 投标总价包括全部（全新）产品价、表面处理费用、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装、调试（含现场调试）、包装运输费、验收、技术及售后服务费、技术资料费、备品备件费等所有费用的总和。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件9 设备分项报价表

设备分项报价表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 单价 | 数量 | 单位 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计（不含税） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  | 单价 | 数量 | 单位 | 合计 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 4 | 人天 |  |
|  | 标定效验费 |  |  |  | 1 | 台 |  |
|  | 安装调试费 |  |  |  | 2 | 台 |  |
| 小计（不含税） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（不含税） |  |  |  |  |  |  |  |
| 税率13% |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计含税价格大写人民币：XX元 |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.以上是各单体设备分项报价应包括的内容， 但不限于此，表中“总价合计”构成主机价格的一部分。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行分析比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                 授权代表(签字)：                   年   月   日

## 附件10 商务条款偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

## 附件11 投标人承诺

项目名称： 济南卡车制造公司莱芜工厂车架一部折弯机搬迁项目

日期：    年   月   日

投标人承诺： 我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。

投标人名称 (盖章)：                法定代表人或授权代表(签字)：

## 附件12 服务承诺函

项目名称：济南卡车制造公司莱芜工厂车架一部折弯机搬迁项目

中国重汽集团济南卡车股份有限公司：

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

## 附件13 投标文件封面及封口格式

封面格式：

技术/资质/商务文件 （1正本） 项目名称：济南卡车制造公司莱芜工厂车架一部折弯机搬迁项目 投标人名称（公章）： 地址： 授权代表电话： 传真：

投标人名称：                   授权代表签字：                  日期：

### 附件14技术标评分标准

| 评审 内容 | 序号 | 内 容 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术能力 | 1 | 生产能力 | 25 | 投标人的装备制造能力、生产设备、加工工艺先进、完善程度，视情况得0-15分。 |
|  | 2 | 技术方案 | 15 | 投标文件中技术参数符合招标文件的要求赋10分，再详细考察其功能与项目需求的吻合性,有一处负偏离，扣1分，以此类推；有正偏离，且对项目存在实际改进作用，则加1分，，得分上限15分。 |
| 答疑 | 3 | 现场答疑 | 10 | 是否了解项目实际作用，谈一谈自己对项目的理解；（3分） 是否在招标前至项目实际所在地勘察；（3分） 是否了解客户现有的设备配置；（4分） |
| 技术偏离 | 4 | 技术偏离 | 12 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，根据各投标单位的核心产品的配置参数、技术偏离情况，在满足我司技术基本要求的前提下偏离，无偏离得满分12分，较大偏离每一项扣4分，一般偏离每一项扣2分，最低0分。 |
| 实施计划 | 5 | 实施计划 | 10 | 项目实施计划安排科学、合理、可行（每家单位制定详细的实施计划，满足需方的要求）。 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得10分，良得6分，一般得3分。 |
| 业绩 | 6 | 业绩 | 10 | 同类型项目业绩： 2023年1月以来到现在以来已交付使用的与本次招标项目类似产品的业绩，业绩最多者满分，第二名得8分，第三名得6分，第四名得4分，其余得2分。（时间以签订日期为准）。 |
| 售后服务 | 7 | 技术培训方案 | 6 | 对采购方人员的技术培训方案安排科学、合理、可行。 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得6分，良得4分，一般得2分。 |
|  | 8 | 专业技术力量 | 6 | 投标人在中国有常驻的专业技术力量的维保机构并具有实施本项目维保的专业技术人员。 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得6分，良得4分，一般得2分。 |
|  | 9 | 售后服务 | 6 | 售后服务及时周到，有相应的服务承诺和具体的保证措施。 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得6分，良得4分，一般得2分。 |

| 商务标100分 | 评标基准价： 1、评标基准价为所有合理有效的最终投标报价的最低价。 2、有效的评标基准价得100分；其他投标人的价格得分按下列公式计算：投标价格得分=100×（评标基准价/投标报价）。 注：得分值取小数点后两位，不足一个百分点的，按照四舍五入法计算。 |
| --- | --- |
| 综合得分 | 综合得分=技术标得分×30%＋商务标得分×70% |

### 附件一 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.下载《供应商用户手册》

#### 一、首次注册

1.点击立即注册

2.填写姓名、手机号码（没有注册过的），通过手机号接收验证码（区分大小写），点击完成后提示“注册成功，请重新登录”。同时系统自动给手机号发送短信，短信中告知登录账号及初始密码。需要使用此账号密码登录系统，进行供应商信息注册。

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

- （非生产-直管-直管）

注：

- “项目名称”和“采购形式编号”见第一部分的“项目介绍”；

- 基本信息的填写尽可能完整，原则上要求供应商必须填写近三年财务指标情况；

- 管理单位选择【直管单位】、意向配套单位选择【直管单位】，配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 服务 / 设备设施维保”，业务主管部门选择“制造工程部”。

- 维护近三年财务指标

- 1.供应商使用业务账号登录系统后，通过菜单路径：供应商中心→供应商变更→供应商财务数据变更管理，点击【发起变更】按钮，进入供应商财务数据变更填写界面。

- 附件二 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2、应标页面否为代理商请如实选择，若为代理商应标，请在应标后联系商务联系人

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情