中国重汽集团济宁商用车有限公司

招标文件

项目名称：高端防腐和普通喷蜡

招 标 人：中国重汽集团济宁商用车有限公司

2024年 12月

目   录

第一章  招标公告	2

第二章  投标文件编制	13

第一章  招标公告

一、项目名称

项目名称：高端防腐和普通喷蜡项目。

二、招标内容

招标内容：高端防腐和普通喷蜡业务。

- 承包的区域：制造部。

- 承包的范围：

- 2.1整车高端防腐和普通喷蜡工作；

- 2.2按甲方要求，完成部分临时性工作，包含但不限于所列工序。

- 承包日期从2025年1月1日至2025年12月31日。

- 人员配置要求表

- 4.1工序人员配置表：

- 高端防腐：

| 普通喷蜡： 制造部高端防腐项目（工序）人员配置表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工序职责描述 | 工艺定员 | 备注 | 工种 |
| 1 | 擦净 | 2 | 空气吹扫和擦净；雨雪天后擦净时间80min以上 | 管辅操作工 |
| 2 | 涂锂基脂 | 2 | 变更为刷涂高固蜡 | 喷漆工 |
| 3 | 喷高温自喷漆 | 2 | 湿碰湿两次喷涂 | 喷漆工 |
| 4 | 防护 | 2 | 防护大灯、后视镜等 | 管辅操作工 |
| 5 | 喷蜡 | 3 | 夜晚喷蜡，白天因环保问题无法施工 | 喷漆工 |
| 6 | 清理 | 2 | 去遮蔽，清理虚喷 | 管辅操作工 |
| 7 | 检验 | 1 | 外观、漆膜厚度检验，检验记录 | 管辅操作工 |

| 4.2承包方根据要求，配置具有相应资格条件的人员。 制造部普通喷蜡项目（工序）人员配置表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工序职责描述 | 工艺定员 | 备注 | 工种 |
| 1 | 擦净 | 2 | 空气吹扫和擦净；雨雪天后擦净时间80min以上 | 管辅操作工 |
| 2 | 喷自喷蜡 | 1 |  | 喷漆工 |
| 3 | 防护 | 2 | 防护大灯、后视镜等 | 管辅操作工 |
| 4 | 喷蜡 | 3 |  | 喷漆工 |
| 5 | 清理 | 2 | 清理轮胎、底面 | 管辅操作工 |
| 6 | 检验 | 1 | 外观、漆膜厚度检验，检验记录 | 管辅操作工 |

- 4.2.1年龄原则上不超过45周岁、学历不低于初中，且身体健康，无潜在疾病，上岗前需提供身份证信息及健康查体合格报告和职业病医院查体合格报告；

- 4.2.2对作业人员进行安全、技能等相关的培训，并建立台账；

- 4.2.3涉及职业危害的岗位人员，承包方应建立从业人员台账，必须进行岗前、岗中、离岗健康查体工作，同时建立从业人员健康档案，档案备查；

4.3承包方指定固定的工作人员作为与招标方的对接与协调。

- 4.4承包方人员执行招标方的管理制度及考核细则。

- 4.4.1人员安置在相应的工序岗位，接受招标方现有工序班组的管理，按照班组员工的模式开展工作：人事考勤管理、岗位技能培训、安全培训、生产组织、多技能工培养、现场管理、团队建设、人员考评等内容；

4.4.2新员工培训不合格，或已入职员工不接受管理、发生责任事故、不团结等情况，招标方可要求承包方更换人员；

- 4.4.3承包方要储备5%的人员，预防人员培训不合格、请假、离职、辞退等情况的发生，确保实际有效在岗人员数量不低于配置要求；

- 4.4.4承包方应保持人员稳定，人员出勤率不得低于95%；

4.4.5如人员离职，需提前7天告知招标方，新人员到岗培训合格后，人员方可离职。

4.5承包方做好人员管理工作，明确员工工资的相关管理办法；招标方配合做好工作量、考勤、技能级别、考核等情况的统计。

4.6承包方员工的工作服、劳保鞋、防护帽由承包方进行配置和发放。

4.7该业务为新增工序外包业务，承包方和招标方均可采取措施，不断实施岗位优化，从而降低用工成本，达到双赢的目的。

- 4.8为确保人员稳定，承包方应及时向招标方提供所属对应上岗员工有效的相关材料（人事基本信息、劳动合同附件明细、缴纳国家法律法规明确的保险有效资料明细、人员从业资质认定资料），如因承包方提供材料不符合招标方要求，导致协议不能如期履行的，承包方承担违约责任；承包方用工符合国家相关要求。

- 4.9承包方优先录用现岗位的劳务外包人员，确保在外包工作过渡期生产秩序的稳定性。

4.10异常天气承包方需根据生产情况增加临时人员以保障生产进度。

4.11承包方人员考勤纳入到重汽信息化考勤系统统一管控。

- 5、生产组织

5.1产量：2025年全年目标产量高端防腐为1.125万辆，普通喷蜡为0.9万辆。

- 5.2生产管理

- 5.2.1设备操作：承包方设备操作人员必须经过专门培训，并经招标方考评合格后，持证上岗；无证人员不得操作设备；

- 5.2.2产品摆放：承包方同意按要求执行招标方工艺文件，使用规定的工位器具，并按相关规定的数量和方式摆放整齐，不准出现超高、杂乱、混放等现象；承包方必须保证产品标示规范，且标示卡与实物数量一致；

- 5.2.3因承包方人员的设备操作及产品摆放不符合上述约定，导致产生安全生产事故，由承包方自行承担所有损失，如因此给招标方或第三方造成任何损失，承包方承担全部赔偿责任。

- 6、招标基价：2025年高端防腐项目招标基价133元/辆(未税），普通喷蜡项目招标基价86.59元/辆（未税）。

- 7、生产作业计划

- 7.1编制：招标方负责生产计划的编制,制定生产作业计划。

- 7.2下达：招标方将生产作业计划提前一天传递给承包方，承包方根据招标方的生产作业计划组织业务开展。

- 7.3调整：紧急情况下，招标方因特殊原因，需要紧急调整生产作业计划时，须及时通知承包方，并提供相关支持，承包方必须全力配合以便保证生产供应；承包方因特殊原因，需要调整生产计划时，必须经招标方书面同意后方可实施，以便保证生产供应；承包方应具备特殊情况（如雨雪天气）下保证生产秩序稳定的能力。

8、设备管理

8.1、承包方应严格按照济宁商用车公司的设备管理制度进行日常管理、保养、维护、耗材滤材更换。

8.2、使用工具由承包方负责主要包含粘度计、测膜仪、喷涂设备、喷涂车辆、喷蜡枪、喷蜡管，承包方自身的设备、工具必须符合政府及公司要求的规范。

9、物料计划

9.1招标方负责对承包方生产组织监控。

9.2承包方严格按照招标方下达的日生产计划，组织相应车型的生产，确保产品发交的准确性、及时性，满足下工序生产需求。

9.3承包方生产完成后，招标方进行工作量的统计。

9.4物料消耗严格按照招标方的工艺文件执行，现场最大存放量不超过当日消耗量的50%。

9.5因生产工作产生的危废要按照相关规定进行处置，因违规处置导致的后果由承包方承担。

10、工艺

依据招标方下发的工艺文件执行：

10.1必须按照招标方工艺文件所要求的作业人数安排作业人员。如招标方工艺进行更改，承包方必须配合招标方执行新工艺。

10.2承包方按照招标方控制计划等技术文件实施生产作业活动，必须按照提供的工艺文件进行操作，如出现违反工艺纪律要求的情况，承包方承担相应责任。

10.3承包方负责按照招标方质量控制标准，实施招标方所有产品制造过程质量控制，确保每工序质量问题得到及时修复，不得流入下工序影响产品质量。

10.4产品下线后如出现因承包方责任导致的缺件、质量缺陷情况的，由承包方承担修补更换；承包方原因导致的返修、返工费用由承包方承担。

11、质量检验规范

11.1承包方要执行招标方的质量控制要求，主要包含：操作岗位要求，操作者的工作技能、工作经历、受教育情况、上岗培训，相关生产设备、工装器具的维护保养。

11.2承包方确保交付的产品符合招标方的质量标准要求。

11.3承包方质量管理及加工原因造成的质量考核及索赔由承包方全额承担。

11.4签订外包《质量保证协议》、《技术质量保证协议》的按协议执行。

12、其他

12.1承包方所有人员的食宿、交通、安全、保险、劳资纠纷等，由承包方自行解决，招标方不承担任何责任。若造成招标方人员、场地、设备、生产等损失，由承包方承担。

12.2承包方负责承包业务范围的安全生产、环境保护、职业健康等所有管理事务，并接受招标方的监督管理。

12.3招标方定期组织对承包方进行评审，严格监控承包方的履约能力，确保其提供的服务达到相关要求。

12.4承包方应建立应急预案，确保生产正常进行。

12.5承包方如无法满足生产任务要求或出现重大风险事件的，公司可要求解除合同。

12.6合同期内双方解除合同需提前30日以上书面通知对方，经双方友好协商办理解除合同手续。

12.7本项目严禁转包行为，如发现转包行为，公司可终止合同，承包方将承担一切损失及相关法律责任。

12.8严格限制分包，中标后不准分包，否则公司可终止合同，承包方将承担一切损失及相关法律责任。

12.9中标方需承诺人员到齐时间，招标人需求为一周内到齐。投标方需通过现场考察确定人员数量，可根据实际生产情况调整，但不允许因人员问题耽误生产节拍。另外，到生产现场了解具体产品及生产情况，在满足生产节拍及质量的情况下，确定合理的人数将有助于投标方做出合理的投标报价，从而有助于中标。

三、招标形式

招标形式：公开招标。

四、议程安排

- 1.发标公告及报名：2024年12月 20日在中国重汽官网http://www.cnhtc.com.cn（新闻中心-通知公告）、阳关采购服务平台（www.ygcgfw.com）等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽 E采通”平台报名。按照中国重汽E采通非生产供应商注册手册（附件 13）”进行注册，注册完毕后按照“重汽E采通系统供应商用户手册”登录系统，进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照第二章招标文件编制组成资格证明文件中的要求准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功，公示期间请尽快报名。

2.答疑时间：截止至2025年1月 2日下午17点前。

答疑方式：现场（或电话）答疑。

答疑联系人及联系方式：   陈航宇 15092639296

3.开标时间：2025年1月 3 日上午9时（若有变动另行通知）。

4.投标地点：中国重汽集团济宁商用车有限公司厂区内（济宁市诗仙路369号，特殊情况另行通知）。

5.投标文件递交：于开标当日在投标地点现场递交。

请勿开标日前通过邮件等电子方式发送投标文件。

- 商务事宜联系人：陈航宇 15092639296

五、获取招标文件

请在中国重汽官网http://www.cnhtc.com.cn（新闻中心-通知公告）下载获取。

- 投标须知

1.合格投标人：

1.1投标人必须具备项目内容相关成功案例等相关资质并提供近三年的相关业绩证明；投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力。

1.2公司成立三年以上，注册资金不得低于500万，营业执照必须具有相关业务资质，业务范围必须包含喷涂类生产，具有IATF16949质量体系认证，认证范围必须包含喷涂类生产。

1.3投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件（加盖公章）。

1.4具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等，投标单位需提供银行审计或资信证明，保证单位财务状况良好可以进行投标；投标人应提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件并加盖公章（包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表，应提供中文版本的审计报告或财务报表），企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告），年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）， 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

1.5投标人没有被列入中国重汽集团《黑名单》（《黑名单》指在以往或正在进行的合作中，存在中国重汽集团认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的。

1.6投标人须提供法人授权委托书复印件及投标单位授权代表的身份证复印件（加盖公章），开标现场核验授权代表身份证原件，授权代表由法人代表本人担任的，仅须提供法人身份证原件。

1.7在“信用中国”信息平台中，无相关重大行政处罚及失信记录等信息，提供查询页截图。

1.8承包方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

1.9投标人须认可招标人的工作指令，包括节假日、夜间能正常开展工作的要求。

1.10投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位。

1.11投标保证金金额：20000元人民币(贰万元整)，投标保证金应于2025年1月2日17：00时前到达招标人账户。

1.12投标保证金有效期同投标有效期（中标通知书发出后30个工作日内，将所有投标单位投标保证金退还（无息））。

开户银行：中国银行股份有限公司济宁分行

户名：中国重汽集团济宁商用车有限公司

账号：2312 0272 5157

纳税人识别号：301461000803

(注：投标保证金必须从投标单位基本账户转出)

上述为投标必备的资格条件，相关材料缺项会按不响应招标文件或无效投标处理，资质证明审查后废除投标资格。

1.13逾期的投标文件招标人不予受理。

2.结算

2.1本次招标为公开招标，报价应为：经与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用。

2.2付款结算方式：半年期商业汇票，无预付款，挂账后按招标方付款流程付款（当月挂账次月付款），承包方提供正规的增值税专用发票。

2.3核算方式：每月按制造部统计实际喷涂数量核算。

3.技术规范及服务

3.1投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

3.2投标人可免费提供的、包含但不限于招标人所要求的其他相关服务内容，按本招标书“第二章 投标文件编制”要求，在技术标中说明。

4.其他

投标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。如投标人不认可、不接受，则投标人在本招标书“第二章 投标文件编制”之“相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）”中注明“不接受”字，招标人将视之为主动弃标。

其余未尽事宜，均按合同约定。

5.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

七、投标文件格式

（注意：投标响应文件均需加盖投标单位公章，以下不再逐条款列示此项要求）

1.资质文件

1.1企业简介

1.2投标单位情况表

1.3营业执照（复印件）

1.4法人授权委托书（附件3，格式见“第二章 投标文件编制”）

1.5相关业绩证明

1.6银行开具资信等级证明（复印件）

1.7经审计的近3年财务报表

1.8投标保证金银行转账凭证

重要提示：资格审核中，上述所列示的所有条款均属于否决项，对于任意一项或多项未达到资格审核要求的投标人，视为主动放弃投标，该投标人将不能进入后续的评标程序。对于未通过资格审核要求的投标人，不做任何解释。

2.技术标

2.1投标人按本招标书“附件9装配技术及质量保证协议”中所列示项目内容自行编制的技术文件。

2.2相关条款偏离表（附件6，格式见“第二章 投标文件编制”）。

注：可做正偏离，但不允许有低于本招标文件相关要求的情况出现，否则视为主动放弃本项目投标。

2.3服务承诺函（附件5，格式见“第二章 投标文件编制”）。

2.4项目基本标准及基本要求（附件9，格式见“第二章 投标文件编制”）。

2.5投标人认为需要提交的其它文件。

3.商务标

3.1投标书（附件1，格式见“第二章 投标文件编制”）。

3.2投标文件目录（附件2，格式见“第二章 投标文件编制”）。

3.3开标一览表、分项报价清单（附件4，格式见“第二章 投标文件编制”）。

3.4服务承诺书（附件5，格式见“第二章 投标文件编制”）。

3.5近三年的财务报表（附件7，格式见“第二章 投标文件编制”），该公司有效公章。

3.6同类项目业绩一览表（附件8，格式见“第二章 投标文件编制”）及有效合同复印件。

3.7投标人认为需要提交的其它文件。

4.需单独密封的文件

资质文件（内装1份）

开标一览表（内装1份）

技术标书（内装1正、6副）

商务标书（内装1正、6副）

5.密封文件的封面标记

项目名称

投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

一密封文件在封口处加盖投标人公章

资质文件、开标一览表、技术标书、商务标书四项文件分别密封，密封文件均需在封口处注明“于2025年1月3日上午9:00时之前不准启封”字样

投标文件必须用A4幅面纸打印后装订成册，每份标书封面右上角注明“正本”或“副本”字样

如果投标人未按上述要求对投标文件进行密封和标记，或因投标人密封不当造成投标文件的提前开封，招标人有权予以拒绝，并视为投标人主动放弃投标。

八、投标、开标、评标

1.开标

所有报价货币单位均为：万元（人民币，含税金额，应明确不含税金额、税率及价税合计金额）。

2.投标文件的澄清

2.1为有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人要求投标人于开标现场对其投标文件进行澄清，投标人应按照招标人要求的格式答疑和澄清。澄清函应作为投标内容的一部分。

3.评标

3.1评标工作由招标人为该项目依法组织的、由三人及以上单数成员（视标的额大小按规定确定专家人数）组成的评标专家小组负责，参照以下评分标准，采用综合评定法，即由评标工作小组按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。

3.2定标方式：

3.2.1技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体见技术标评分标准；

3.2.2商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

投标前请各投标人按照标书技术要求对项目方案进行充分准备，有意投标的单位应默认认同上述开标、评标过程，无异议。

- 评分标准

- 4.1工作小组进行开/唱标工作.唱标人/记录人/监标人进行签字.(开标一览表、电子U盘合用一个信封封存)。

4.2技术标开标，专家审核推荐入围单位。

4.3商务标开标，专家审核推荐入围单位。

4.4报主管领导审核。

注明：电子标书一定要提供U盘（4G以上正规品牌），U盘内分别存入本次招标投标方所提供的电子版和PDF版，如有病毒造成设备损坏一切后果由投标方负责。不提供电子标书将不退还保证金。本次招标评价分为技术标和商务标，技术标总赋分为100分。

| 序号 | 评审内容（100分） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术标（100分) | 技术方案部分 （70分） | 本单位业务能力及服务质量保证能力的情况描述。依据投标方所承诺的、能够为本招标项目所配备的、包含但不限于各种设备、人员、工具和服务支持及保证生产节拍和质量稳定的情况予以赋分。优56-70分，良41-55分，一般1-40分。 |
|  |  | 资信情况和履约能力 （10分） | 视投标人的综合实力、资质、企业信誉认证情况、第三方独立评估机构出具的资信等级情况、财务状况履约能力情况。依据企业人员、规模、资质、经营状况、技术力量及设施设备等综和能力。企业注册资本金达到500 万元得2分，每增加100万元加2分，最多加4分；近三年营收情况等内容，根据财务报表情况，酌情得分，最多得4分。 |
|  |  | 类似业绩 （10分） | 根据投标人近3年同类项目业绩数量进行评分，每项业绩0.5分，最高10分，以合同为准。 |
|  |  | 标书编制及对招标文件的响应情况（10分） | 内容完整齐全，反正面打印，对招标文件响应程度、制作精美等情况得0-10分。 |
| 2 | 商务标 | 1.经初审合格的投标文件其投标报价为有效报价。多轮谈判合理最低价中标。 2.百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。 |  |

评标原则为技术评议入围之后，原则上合理最低价中标。

九、合同签订

1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定中标人。在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知，中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。

2.中标通知书是签定合同的依据，中标人应在招标人要求的时间内完成合同签订，如果中标人未在规定时间内完成合同签订，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，对条款作出较大变更或提出令招标单位难以接受的附加条款，则招标单位有权撤销中标单位的“中标通知书”，招标人有权取消其中标资格，且由中标单位承担由此引起的有关责任，投标保证金不予返还。招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

3.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，且检测全过程符合相关法规要求，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

5.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

6.中标人须认可由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。

十、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

1.1投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料。

1.2投标人在报价有效期内撤回投标。

1.3在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动。

1.4投标人以任何方式诋毁其他投标人。

1.5投标人串通投标。

1.6以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

1.7中标人不按规定签订合同。

1.8法律、法规规定的其他情况。

1.9投标单位负责人为同一人或存在管理关系的。

1.10投标人被举报。检举，并经招标方查实无误的。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

2.1出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2.2评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的。

2.3因重大变故，采购任务取消的。

2.4有效参与投标的单位不足三家以上的。

2.5招标人认为其他应终止招标的情形。

十一、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

十二、双方责任

12.1招标方责任

12.1.1招标方负责按相关要求管理投标方队伍，按生产计划安排生产任务。

12.1.2招标方有权对投标方队伍进行质量考核，以及对其它违反招标方管理制度、工艺纪律的情况进行考核。（详见《技术质量保证协议》）。

12.2投标方责任

12.2.1投标方有责任服从招标方外包管理车间的各项管理。

12.2.2投标方有责任按招标方的要求正确使用设备、工具。

12.2.3投标方在为招标方生产和提供产品时应确保招标方工艺、技术文件、作业指导书等得到严格贯彻和执行、人员资质和能力得到有效评价，以使质量保证能力能够满足招标方质量要求。当招标方需要进行验证时，投标方应给予安排并配合验证工作。

12.2.4投标方应严格按照工艺使用各种辅料、材料、劳保用品，未按规定使用从而造成成本浪费及质量问题的，投标方应负全部责任。

12.2.5质量要求

12.2.5.1质量标准工艺及质量控制标准，执行双方会签的《技术质量保证协议》。

12.2.5.2投标方生产过程中要首先对自己的产品实施自检，对接收的产品互检，以保证各工序环节符合工艺要求，统计一次下线合格率和返线率。

12.2.6发生不合格的处理

12.2.6.1投标方应采取切实可行的措施，避免由投标方人员责任或操作原因造成批量不合格。如果因投标方原因造成合格率达不到90%，以5个百分点为单位（不到5个百分点，以5个百分点计），每下浮5个百分点，考核投标方结算额的10%（下浮5个百分点，考核投标方结算额的10%；下浮10个百分点，考核投标方结算额的20%；依此类推）。

12.2.6.2经招标方检验质量问题或被质量部门反馈需到现场修复的，投标方须无条件返修或现场服务，且必须保证达到招标方的质量要求和制造部等用户要求，由此可能产生的额外费用或用户索赔由投标方全额承担。

12.2.6.3针对重大、批量、连续出现的质量问题，招标方向投标方提出整改要求时，投标方必须在规定时间内向招标方提供书面整改措施报告，确保质量问题得到有效解决，经招标方确认后才能再次生产，由此造成的停产损失由投标方全部承担。

12.2.6.4投标方应对车间的质量指标完成情况负责，由于投标方原因造成指标未完成的，由投标方无条件承担全部责任，进行双倍考核。

12.2.6.5违反工艺和质量保证体系，屡次出现质量问题，未及时整改、拒不整改的，对质量考核或索赔拒不执行的，招标方将从结算额中直接扣除。

12.2.6.6投标方所做的必要的产品防护必须满足产品防护及外观质量要求，应正确使用工装、工位器具，因工位器具使用不当造成的损失，投标方应承担全部责任。

12.2.6.7投标方应对质量负责，由投标方原因（包括产品和管理）引起的考核或用户索赔由投标方无条件全额承担，最终仲裁权归济宁商用车质量部，需由第三方仲裁的，第三方的资质应得到双方质量部门的认可，其仲裁费用由责任方全额承担。

12.2.7投标方必须按照车间各工位工艺配备充足人员，当人员发生变更时，需经过车间领导许可，并在招标方组织相关工位知识培训后方可进入岗位操作；当车间内关键工位人员配置不能满足生产要求或所配置人员技能不能满足生产质量要求时，招标方有权停止生产作业。当因招标方生产上量需要人员较大的变动时，招标方应提前20天通知投标方，投标方应在20天内将人员组织到位，确保不影响招标方生产，否则由此造成的损失由投标方承担。

12.2.8投标方应做好安全生产管理，由投标方原因造成的消防等安全事故导致的甲、乙双方损失由投标方承担全部责任。

12.2.9承包期间，投标方所有人员的食宿、交通、安全、保险、劳资纠纷等，由投标方自行解决，招标方不承担任何责任。若因此造成招标方人员、场地、设备、生产等所有损失，由投标方承担。

- 保证金不予退还情景

13.1截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

13.2投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

13.3自中标（成交）通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

13.4投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

13.5投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

十四、项目基本标准及基本要求

见本招标文件技术及质量保证协议。

十五、解释权

- 本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第二章  投标文件编制

一、投标文件签署

1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。

2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。

二、投标文件的密封和标记

1.投标人应将投标文件正、副本一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容：

1.1项目名称

1.2投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真。

2.每一密封文件在封口处加盖投标人公章并注明“于2025年1月3日上午9:00时之前不准启封”字样。

3.如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

三、投标文件格式要求

附件1

投标书

致中国重汽集团济宁商用车有限公司：

根据贵方为 高端防腐和普通喷蜡 项目招标书，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：

资质证明文件（1份）

开标一览表（内装1份）

商务标书（正本1份和副本4份，）

技术标书（正本1份和副本4份）

据此，签字代表宣布同意如下：

所附投标报价表中规定的应提供的投标报价。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。

- 投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                               传真：

投标人授权代表签字：                 职务：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

附件2

投标文件目录

| 序号 | 主要内容 | 索引 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。

2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。

附件3

法人授权委托书

致中国重汽集团济宁商用车有限公司：

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权代表姓名）        为我公司参加贵方组织的  高端防腐和普通喷蜡 项目的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：20XX  年X 月 X 日至 20XX  年 X 月 X 日

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表姓名：          性别：           年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

附法人代表及被授权人（授权代表）有效的身份证正反两面复印件

附件4

开标一览表

- 报价（元，含税）：报价包含但不限于人工费、管理费、利润、税费等费用。

| 项目 | 不含税单价 | 含税单价 | 税率 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高端防腐 |  |  |  |  |  |
| 普通喷蜡 |  |  |  |  |  |

- 交货期：我单位承诺收到中标通知后一周内人员到齐。（一周内人员无法到齐的，承诺可满足的人员到齐时间）

- 付款方式有无偏离

- 对招标文件的认同程度（是否完全认同）

投标授权的代表签字：

单位（公章）：

日  期：   年  月  日

附件4-1

投标明细分项报价一览表

项目名称：                                                   包号：

投标单位名称：

金额单位：元

| 序号 | 费用内容 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 附细化清单 |
| 2 | 管理费 |  |  |  |  |
| 3 | 设备折旧费 |  |  |  |  |
| 4 | 燃动能费 |  |  |  |  |
| 5 | 利润 |  |  |  |  |
| 6 | 税费 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

说明：1、所有投标单位须按上述格式对实施范围的各组成部分及分项进行报价；

2、价格中包括人工、管理费、各种应付税费等全部费用；

3、以上每一项目的报价应仅含该项本身内容的报价，投标单位不得将其他项目的价格含在上述一项或多项中作为整体报价。如果投标单位未填报某一或若干分项，则此项或若干项的费用则被认为已经包含在报价清单的其他项目中。投标单位在投标报价(含分项报价)中，没有注明或填写价格的，该项费用为免费或由投标单位自行内部消化；

4、附件4中各项报价要与附件3的各项报价的总价一致，上述金额如有不一致的，以最有利于招标人的金额为准。

投标单位名称：(盖章)

授权代表：(签字)

日    期：_____年____月____日

附件5

服务承诺

致：（招标人）

我单位承诺：

①经招标人认可的工程项目经理及相应资质的专业技术、管理人员必须是将来施工现场的实际操作者，并应常驻项目施工现场，上述人员未经招标人同意，我单位不得擅自调换或撤离，招标人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

②按招标文件要求完成相应工作内容。

③我单位已完全理解、明确并熟知招标文件中的全部招标内容，对施工范围及施工要求无异议。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：电话：传真：

日期：_____年____月____日

附件6

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款要求 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件7

经审计的近三年的财务报表

单位：万元

| 序号 | 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本 |  |  |  |
| 2 | 实收资本 |  |  |  |
| 3 | 全部资产总值 |  |  |  |
| 4 | 固定资产总值 |  |  |  |
| 5 | 流动资产 |  |  |  |
| 6 | 平均流动资产余额 |  |  |  |
| 7 | 速动资产 |  |  |  |
| 8 | 流动负债 |  |  |  |
| 9 | 年末所有者权益 |  |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |  |
| 11 | 净利润 |  |  |  |
| 12 | 现金净流量 |  |  |  |
| 13 | 流动比率% （流动资产/流动负债） |  |  |  |
| 14 | 速动比率% （速动资产/流动负债） |  |  |  |
| 15 | 资产负债率% （总负债/总资产） |  |  |  |
| 16 | 应收账款周转率% （收入总额/平均应收账款） |  |  |  |
| 17 | 存货周转率% （销售成本/平均存货） |  |  |  |
| 18 | 资产报酬率% （收入/资产） |  |  |  |
| 19 | 净资产收益率 （净利润/平均净资产） |  |  |  |

注：投标人应同时提供近三年经审计的财务报表或近三年的财务资料

投标人代表（签字）：

附件8 业绩表

近三年承揽同类或相似项目和服务业绩，包括已收到中标通知但尚未签订合同的项目（提供相关合同的复印件）

| 序号 | 项目名称 | 签约 日期 | 同类或相似项目合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附件9技术质量保证协议

一、评审标准与考核办法

对于乙方生产过程中的违规现象，依据下述考核办法进行考核。

| 序号 | 考核项目 | 考核 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集团公司产品审核出现质量问题 | 1000元/项次 | 乙方原因 |
| 2 | 质量部产品审核出现质量问题 | 1000元/项次 | 乙方原因 |
| 3 | 质量部零公里评审的质量问题 | 500元/项次 | 乙方原因 |
| 4 | 因质量体系评定质量部对甲方的考核 | 考核额度×2 | 乙方原因 |
| 5 | 过程审核及工艺纪律检查不合格 | 200元/项次 | 乙方原因 |
| 6 | 生产过程中不符合技术要求 | 200元/项次 | 乙方原因 |
| 7 | 产品质量不合格质量目标 | 500元/项次 | 乙方原因 |
| 8 | 出现质量问题返修不及时，导致耽误生产线生产进度或造成停线 | 500元/件次 | 乙方原因 |
| 9 | 质量信息反馈回复不及时 | 100元/次 | 乙方原因 |
| 10 | 多次出现但未执行、未整改的质量问题 | 500元/项次 | 乙方原因 |
| 11 | 违反甲方管理制度 | 500元/次 | 乙方原因 |
| 12 | 拒绝执行甲方新工艺 | 1000元/次 | 乙方原因 |
| 13 | 工艺纪律检查不合格 | 100元/项次 | 乙方原因 |
| 14 | 生产现场服务不到位 | 2000元/次 | 乙方原因 |
| 15 | 售后问题 | 执行集团《客户导向的质量奖惩管理办法》对应考核条款 | 乙方原因 |

上述考核办法最终解释权归甲方所有。

二、工艺操作及质量要求

1、必须按照提供的工艺文件进行操作，必须按照招标方工艺文件所要求作业人数安排作业人员。如招标方工艺进行更改，承包方必须配合招标方执行新工艺。

2、承包方负责按照招标方质量控制标准，实施招标方所有产品制造过程质量控制，确保每工序质量问题得到及时修复，不得流入下一工序影响产品质量。

3、承包方进行产品下线后缺件、发现有质量缺陷的，由承包方承担修补更换。

4、由于承包方原因导致的产品质量返/修补费用由承包方承担。

5、承包方遵守招标方车间各项管理制度，遵守招标方工艺纪律，如出现违反招标方工艺要求的操作，承包方负责解决质量问题。

附件10 重汽E采通非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

- 审批通过后，注意记录本单位的“供应商代码”，代码用于登录系统后应标。登录信息如下：

用 户 名：gys+供应商代码

初始密码：scm@2022（注册成功后，请立即修改密码）

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1。

- 附件11 重汽E采通系统供应商用户手册

系统网址：http://ecaitong.sinotruk.com:8012/（以下内容可能非最新版本，仅供参考，请登录系统网址后，点检查看最新版供应商手册）

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码：scm@2022（或注册成功后，新密码）

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，编辑技术标澄清函最后填写授权代表姓名及电话。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并填写商务澄清内容（最后填写授权代表姓名、电话），之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情